室盖、水箱修模要求

一、3种室盖修模要求：

- 平面与侧面壁厚图纸要求2.7，实际2.3，恢复图纸壁厚。

- X、Y、Z、W区内筋的宽度、高度按照图纸技术要求修改。

- 螺栓孔搭子直径要求R9，实际R8.5左右，恢复图纸要求。

- 起动轴孔周围的加强筋宽度5，高度按图纸要求修改。

- 水箱修模要求：

1、水箱下体侧面壁厚图纸要求3.3，实际3.0，恢复图纸壁厚。